Szélesség: 14 m
Magasság: 8 m
Nyílás szélesség: 9 m
Nyílás magasság:  5 m
Mélység: 13 m
Mélység, ha a zenekari árok nyitva: 10,5 m

Előfüggöny (kézi): bordó
Háttér függöny: fekete
Panoráma függönyök: fekete
Balettszőnyeg: fekete
Zenekari árok: nyitható
Opera fólia: nincs
Tüllfüggöny: nincs
Zsinórpadlás: nincs

100V-os Ügyelői hívó és utasító rendszer:

- közvetlen kommunikáció a színpad és a technikai helyiség között;
- hívó és bejátszási lehetőség az öltözőkbe és az előcsarnokba;

Díszlettartók:

Pfaff racsnis színpadi csörlő (kézi) 150 kg  –  19 db
Pfaff racsnis színpadi csörlő (kézi) 300 kg  –  2 db

Színpadi áramellátás:

32A Dafr 5 pólusú csatlakozó a színpad bal oldalán – 2 db
4 állandó és 8 kapcsolható 16A/230V-os direkt áramkör a színpad két oldalán.

### Hangtechnika

Soundcraft mini stagebox 32i, 32/12

XLR csapda a színpadon – 28 db
XLR csapda a színpadi világító hídon – 2 db
XLR vissza irányú csapda a színpadon – 6 db
XLR csapda az előcsarnokból – 2 db

Indukciós hurok a nézőtér középső szegmensében.

### Keverőpult:

Soundcraft Si Expression 3 (USB-MADI kártya)

Front hangfalak:

JBL MRX 525 dupla 15"-os kétutas kompakt láda (800W 4 Ω) – 4 db
A hangfalak fix telepítésűek a színpad felett.

### Kontrol hangfalak:

JBL JRX 112Mi 12"-os kétutas (250W 8Ω) – 2 db

JBL EON 615 kétutas aktív(500W) – 4 db

### Végfokok:

CROWN XTI–2000 – 2 db
CROWN XTI–1000 – 1 db

### Fénytechnika

### Fénypult:

ETC Ion XE 20
DMX vonal erről a pultról a színpad bal és jobb oldalára, és a színpadi világító hídra. (Splitterrel)
Egyéb plusz a technikai helyiségben lévő pultról a színpad bal oldalára és a színpadi hídra. (Direkt)
A fényrendszerünk vezérelhető a nézőtér 10. sorából is.
LAN FTP vezeték a technikai helyiségből a színpadi világítási hídra

Világítási eszközök:

Színpadi világító híd:

1000W-os LDR Nota F1200 plus – 2 db
750W-os ETC Source Four Fresnel – 6 db
575W-os ETC Source Four Junior Zoom profil –2 db

Színpadi világító tornyok: (2x4 db 2kW-os csatlakozó)

1000W-os DTS PC fényvető – 2 db
1000W-os DTS  Fresnel fényvető – 4 db
1000W-os PAR 64 – 2 db

### Trégeren: (2x4 db 2kW-os csatlakozó)

Szuffitasor – 2 db
1000W-os PAR 64 – 8 db (párosával vezérelhető)
1000W-os Fresnel fényvető – 3 db 1000W-os PC fényvető – 1db

### Nézőtéri világító tornyok: (2x2 db 2kW-os csatlakozó)

1000W-os LDR Nota F1200 plus – 8 db (párosával vezérelhető)

### Nézőtéri világító hidak:

2000W-os DTS Fresnel derítő – 3 db
2000W-os LDR Tono F2000 plus derítő – 2 db

750W-os ETC Fresnel Source Four Zoom profil 25-50 – 4db

750W-os ETC Fresnel Source Four Zoom profil 15-30 – 2 db

575W-os ETC Sousce Four Junior Zoom profil – 3 db
1000W-os HARMONY profil fényvető – 2 db
1200W-os LDR Nota 8/22 profil fényvető – 2 db
1000W-os PAR 64 – 6 db

### Fényvezérlő helyiség:

2000W-os LDR Canto 2000th követő fejgép – 2 db

### Egyéb:

350W-os PAR 56 – 6 db
1000W-os DTS Scena 1000PC – 2 db
ADJ 18P HEX LED színező – 10 db

ADJ Entour Venue Fazer – 1 db

Intelligens lámpáink nincsenek.
A nézőtéri világítás szabályozható.

### Lámpa elhelyezési lehetőségek:

Színpadon 4 db 2 kW-os csatlakozó;
Színpad feletti trégeren 8 db 2 kW-os csatlakozó;
Színpadi világító hídon 8 db 2 kW-os csatlakozó;
Színpadi világító tornyokon 2×4 db 2kW-os csatlakozó;
Nézőtéri világító hidakon 17 db 2 kW-os és 6 db 1kW-os csatlakozó;

Nézőtéri világító tornyokon 2×2 db 2kW-os csatlakozó.